附件2

医用一体化内窥镜摄像系统主要参数

一、摄像系统主机

1、摄像主机水平分辨率≥1100TVL；

2、摄像主机图像传递像素，3840*2160；

3、主机提供LED光源接口，可以通过导光束连接该接口手术；

4、主机提供备用光源的功率≥60W；

5、摄像主机自带显示屏，显示屏与机身为可翻盖式设计，显示屏≥17.3英寸；

6、摄像主机具备伽马调节功能，至少具备4档调节，至少包括0.45/0.55/0.65/0.75；

7、摄像主机具备自动增益控制功能，至少具备2档调节；

8、工作距离为50CM时：摄像系统的SFR值为30%时，对应的空间频率LP/PH 标称值为 340,允差为-20%，上限不计。摄像系统的SFR 值为 50%时，对应的空间频率 LP/PH 标称值为 300,允差为-20%，上限不计；

9、摄像头防水≥IPX8；

10、工作频率≥60HZ。

二、医用内窥镜膨腔泵（医用加压器）

1、电源电压：AC220V/50HZ

2、噪声：≤50dB

3、压力设定范围≥37.5~337.5mmHG(5~45Kpa)

4、功率≤100VA

5、流量设定范围≥0.1~1L/min

6、采用触摸屏控制。

7、泵管可高温高压消毒。

8、具有欠压/过压自动启停技术。

9、具有mmHG和Kpa单位转换功能。

10、支持断电自动记忆参数。

11、可自定义用户场景数据≥6种，不同场景数据可以一键切换。

三、质保要求：质保期不低于三年。